2018年湖南农业大学硕士招生自命题科目试题

科目名称及代码：344 风景园林基础

适用专业(领域）：风景园林硕士

考生需带的工具：                         语

考生注意事项：①所有答案必须做在答题纸上，做在试题纸上一律无效；

②按试题顺序答题，在答题纸上标明题目序号。

一、单项选择题（每题1分，共24分）

- 砌石驳岸包括“（    ）”。

- 地基、压顶                           B.基础、压顶

C.基础、墙身和压顶                     D.地基、基础、墙体、盖石

- 假山和置石的区别是“（   ）”。

- 假山体量大而集中；置石体量小，观赏为主      B.假山小，置石大

C.假山体大较为分散，置石体小布置死板          D.假山和置石材料不同

- 一般来说，要消灭二、三层建筑的火灾，消防管网的水压“（    ）”25mH2O。

A.不大于         B.等于         C.不小于           D.约等于

- 土方施工过程中，大面积填方应该分层填筑，一般每层“（   ）”cm，有条件时层层压实。

A.30                 B.20-50            C .50-100         D.50-70

- 雨水管最小管径不小于“（   ）”mm。

A.200                B.300              C.500             D.600

- 配水管上安装的消火栓，其间距“（    ）”120m。

A.宜大于             B.宜等于           C.约等于          D.不应超过

- 当路面坡度超过8%时，为了便于行走，在不通行车辆的路段上，可以设置（    ）。

A.礓礤              B.磴道              C.台阶             D.谷方

- 园路的结构一般由“（    ）”两个部分组成。

A.路基、路面       B.基层、面层        C.垫层、面层       D.面层、结合层

- 植物生长发育的某一阶段，需要经过一定时期的低温刺激，才能促使其开花的现象被称为（       ）作用

A.积温            B.春化             C.化感             D.刺激

- 在可见光的生理辐射中，（       ）为生理无效光。

A.红光            B.橙光             C.蓝光             D.绿光

- 两种群相互作用，双方获利，但协作是松散的，分离后，双方仍能独立生存的称为（       ）。

A、互利共生           B、偏利共生           C、原始协作            D、专性共生

- 在实际环境下，由于种群数量总会受到食物、空间和其它资源的限制，因此，增长是有限的。由于环境对种群增长的限制作用是逐渐增加的，故增长曲线呈现（       ）型，也称（       ）型增长为生理无效光。

A、l                B、n                 C、m               D、s

- 景观的基本属性是（       ）。

A、分布性          B、动态性             C、异质性          D、波动性

- 人类有意无意地将动植物引入某些地区而形成的局部性斑块（或局部性生态系统）被称为（       ）。

A、环境资源斑块    B、引入斑块           C、种植斑块          D、聚居斑块

- 如果播种密度进一步提高和随着高密度播种下植株的继续生长，种内对资源的竞争不仅影响到植株生长发育的速度，而且进而影响到植株的存活率。在高密度的样方中，有些植株死亡了，于是种群开始出现“自疏现象”。其斜率为（        ）。

A、-1              B、-1/2                C、、-3/2              D、-2/3

- （        ）学说认为，在任何一个特定的气候区内，所有的演替系列最终都将趋向一个顶级群落（只要给它们足够的时间），而这个地区最终也将被一种单一的植物群落所覆盖。

A、格局顶级学说    B、多元顶级学说       C、单元顶级学说    D、单元-格局顶级学说

- 下列园林植物不属于雌雄异花的是 （       ）

A．梅花	B．四季秋海棠	C．银杏  	         D．板栗

- 百合地下变态部分属于 （      ）

A.块根             B.鳞茎                 C.块茎   	         D．球茎

- 绝大多数蔷薇科的园林植物的花瓣基数是（      ）

A.4                B.5                    C.3                D．6

- 以下园艺植物不属于蔷薇科的是（       ）

A．西府海棠	B．四季秋海棠	C．垂丝海棠	     D．贴梗海棠

- 下列植物中，非常耐修剪，特别适合作绿篱的是（       ）

A．山茶	B．梅花	C．桃花	         D．红花檵木

- 被誉为“中国母亲花“，也有“忘忧草”之称的是  （        ）

A．康乃馨	B．吉祥草	C．萱草	         D．百合

- .在下列树木中，常用来作防护林防火的是 （       ）

A.珊瑚树           B.肉桂                 C.香樟             D．法国梧桐

- 以下园林植物的果实为翅果的是 （      ）

A.枫香             B.三角枫               C.悬铃木           D.梧桐

二、多项选择题（每题2分，共30分）

- 关于树木移植成活率，正确的说法有（    ）。

A.当日平均温等于或略高于树木生物学最低温度时，栽植成活率高

B.当日平均温等于或略低于树木生物学最低温度时，栽植成活率高

C.在阴天或遮光条件下，对提高种植成活率有利

D.在雨季移植，对提高种植成活率有利

- 古树是自然与人类历史文化的宝贵遗产，其衰老的原因主要有（    ）。

A.树龄过大    B.自然灾害        C.病虫危害            D.人为活动的影响

- 等高线是一组垂直间距相等、平行于水平面的假想面，与自然地貌相交切所得到的交线在平面上的投影。它具有以下特征：（     ）。

- 在同一条等高线上的所有的点，其高程都相等。

- 每一条等高线都是闭合的

C.等高线的水平间距的大小，表示地形的缓或陡。如疏则陡，密则缓

D.等高线一般不相交或重叠

- 人工水池的水口至少有（     ）。

A.进水口            B排水（泄水）口      C溢水口             D出水口

- 以下属于常用给水塑料管的有“（     ）”。

A.聚乙烯管（PE）    B.双壁波纹管          C.镀锌管            D.聚丙烯管（PP-R）

- 内稳态的保持机制包括：（       ）

A、形态变异        B、生理过程           C、行为调整         D、心理过程

- 城市土壤的特点包括：（       ）

A、土壤污染         B、土壤贫瘠化         C、土壤沙漠化       D、土壤坚实度

- 生物多样性的层次包括：（       ）

A、遗传多样性       B、物种多样性         C、生态系统多样性   D、景观多样性

- 下面哪些气体属于温室气体：（       ）

A、CO2               B、CH4                 C、CO               D、N2O

- r-对策物种具有（        ）特征：

A、个体小           B、生殖频率高          C、寿命短           D、存活率低

- 下列不属于湖南乡土植物的有（   ）

A．悬铃木	B．樟树	C．	葡萄	       D．马铃薯

- 园林植物引种的主要限制因子有（    ）

A．光质	B．海拔	C．	温度           D．降雨量

- 以下花卉被誉为“花中君子”的是（    ）

A.梅花              B.兰花                 C.菊花             D..君子兰

- 下列园林植物中一年只开一次花且自然花期在春季的有（  ）

A．广玉兰	B．二乔玉兰	C．	李            D．紫薇

- 按中国传统民俗，不适合在房前屋后种植的植物是（     ）

A．梧桐	B．桑树	C．柳树	D．石榴

三、名词解释（每题3分，共30分）

      - 高程：

      - 驳岸：

      - 假山：

      - 水头损失：

      - 生态位：

      - 演替：

      - 生物多样性：

      - 生态设计：

      - 宿根花卉：

      - 季相：

四、简答题（每题6分，共36分）

1.简述减少土方工程量的措施。

2.简述假山的功能作用。

3.简述园林生态设计的基本原则

4.简述园林植物对城市气温的调节作用。

5.简述秋色叶树种的内涵，并列举在湖南长沙秋季树叶能显著变为红色的树种4-5种。

6.根据花卉对光照强度的要求，可分为哪些类型？请各类列举3种代表花卉。

五、论述题（每题10分，共30分）

1.综述园路在园林中的功能、作用及园路与城市道路相比的自身特点。

2.结合实例，论述保护完整自然群落的重要意义。

3.论述园林植物整形修剪的意义及常用的方法。