2018年湖南农业大学硕士招生自命题科目试题

科目名称及代码：341 农业知识综合三(农业工程领域)

适  用   领  域：农业工程领域

考试需带的工具：无存储功能的计算器

考生注意事项：

①农业工程方向考生做(一)工程力学、（二）机械设计、（三）农业机械与装备3个部分，每个部分分值50分。

②所有答案必须做在答题纸上，做在试题纸上一律无效。

③按试题顺序答题，在答题纸上标明题目序号。

(一)工程力学

一、选择题 (共计12分,每小题3分)

1、梁的横截面形状如图所示，截面对z轴的抗弯截面模量Wz为（    ）。

（A）BH26              （B） BH2−bh26

（C） BH3−bh36H    （D） BH3−bh36h

2、承受相同扭矩且长度相等的直径为d1的实心圆轴与内、外径分别为d2、D2(α=d2D2)的空心圆轴，二者横截面上的最大切应力相等。关于二者重之比（W1/W2）有如下结论，试判断哪一种是正确的。（    ）

（A）(1−α4)3/2；            （B）(1−α4)2/3(1−α2)；

（C）(1−α4)(1−α2)；         （D）(1−α4)3/2(1−α2)。

3、对于图示承受轴向拉伸的锥形杆上的点A，试用平衡概念分析下列四种应力状态中哪一种是正确的。（   ）

4、图示均质木梯重为P，B端靠在铅垂墙上，A端放在水平地面上，若地面为绝对光滑，木梯与墙之间有摩擦，其摩擦系数为f，梯子与地面的夹角为。以下四种条件的说法，哪一种是正确的。

P

A



B

 < arctan f  杆能平衡

-  = arctan f  杆能平衡

- 只有当 < arctanf  杆不平衡

- 在0 <  < 90 时，杆都不平衡

二、填空题(共计8分.每小题 4分)

1、边长为a=2m的正方形各边分别作用有力F1，F2，F3，F4，且F1=F2=F3=F4=，该力系向B点简化的主矢大小为FR'=_______，主矩大小为MB=____________。

2、图示铆钉受拉力P作用，该铆钉头部直径为D，厚度为h，则铆钉头部的剪应力τ＝        ，挤压应力σbs＝        。

题1图                                    题2图

三、计算题(共计30分.每小题10分)

1、三角架由和两根杆组成，如图所示。杆由两根No.14a的槽钢组成，许用应力MPa；单根槽钢横截面积。杆为一根No.22a的工字钢，许用应力为MPa，横截面积。求荷载的许可值。

2、图示芯轴AB与轴套CD的轴线重合，二者在B、C处连成一体；在D处无接触。已知芯轴直径d = 66mm；轴套的外径D = 80mm，壁厚δ= 6mm。若二者材料相同，切变模量都为G=80GPa，所能承受的最大切应力不得超过50MPa。试求结构所能承受的最大外扭转力偶矩T及在此扭矩作用下轴两端面的相对转角。

3、一矩形截面简支梁，跨中作用集中向下力F=3kN，已知弯曲时材料的许用正应力，许用切应力，横截面宽高。（1）绘梁的剪力和弯矩图；（2）校核梁的正应力及切应力强度。

F

（二）机械设计

一、选择题 (共计15 分,每小题3分)

1、当两个被联接件不太厚，而且需要经常拆卸可采用     联接。

A  普通螺栓         B 铰制孔螺栓        C 双头螺柱       D  螺钉

2、平键联接的优点为轴与轴上零件的配合对中好，其     是工作面。

A  键的一侧面         B键的两侧面     C 键槽的底面    D  键的顶面

3、HT200是          的牌号。

A 普通碳素结构钢     B 灰铸铁     C 优质碳素结构钢   D 可锻铸铁

4、V带传动设计计算时小带轮的包角α要满足______。

A  α≤120°		B  α＞120°		C  α≥150°      D  α＜150°

5、选择滚动轴承，可以同时承受较大轴向载荷及径向载荷时常用____。

A 圆锥滚子轴承    B 推力轴承 	C 圆柱滚子轴承  	D 深沟球轴承

二、简答题(共计20分.每小题10 分)

1、机械传动的作用有哪些？

- 带传动中的弹性滑动和打滑是怎样产生的？它对带传动有何影响？

三、计算题(共计15分.每小题 15 分)

1、图示的轮系中，已知各齿轮的齿数Z1=20，Z2=40，Z'2=15，Z3=60，Z'3=18，Z4=18，Z7=20，齿轮7的模数m=3mm，蜗杆头数为1（左旋），蜗轮齿数Z6=40。齿轮1为主动轮，转向如图所示，转速n1=100r/min。

求：(1) 计算总传动比i16

(2) 求齿轮7的分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径

(3) 齿条8的速度。

（三）农业机械与装备

一、名词解释 (共计12分,每小题 4分)

1.半喂入联合收获机

2.水平直元线犁

3.千粒重

二、简答题  (共计18分.每小题 6 分)

1.简述铧式犁犁体主要包括哪些工作部件?

2. 简述脱粒装置的脱粒原理及其各自特点?

3.机动插秧机插秧过程秧爪运动轨迹分哪五个阶段？其送秧机构由哪两个机构构成？

三、问答题 (共计20分.每小题 10 分)

1.综述联合收获机按喂入方式分为哪三种，分析其各自作业特点。

2．综述旋耕机的工作原理与作业特点。